«Приказом Минэкономразвития России от 12.11.2015 № 842 «О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу Минэкономразвития России                           от 24.11.2008 № 412» (далее – Приказ № 842) были внесены изменения в приложения № 1 и № 2 к приказу Минэкономразвития России от 24.11.2008 № 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков» (далее – Требования к подготовке межевого плана), которые вступили в силу 29.12.2015.

Таким образом, с 29.12.2015 рекомендуем подготавливать межевые планы в соответствии с новой редакцией Требований к подготовке межевого плана.

В частности, согласно пункту 34 Требований к подготовке межевого плана в реквизите «2» раздела «Исходные данные» указываются сведения о государственной геодезической сети или опорной межевой сети, которые применялись при выполнении кадастровых работ:

1) система координат;

2) название пункта и тип знака геодезической сети;

3) класс геодезической сети;

4) координаты пунктов;

5) сведения о состоянии наружного знака пункта, центра пункта и его марки.

В графах «6», «7», «8» реквизита «2» раздела «Исходные данные» указываются сведения о состоянии (сохранности) соответственно наружного знака пункта, центра пункта, марки на дату выполненного при проведении кадастровых работ обследования и слова «сохранился», «не обнаружен» или «утрачен» в зависимости от их состояния.

В реквизите «2» раздела «Исходные данные» должны быть указаны сведения не менее чем о трех пунктах государственной геодезической сети, использованных при выполнении кадастровых работ.

В случае применения при выполнении кадастровых работ картометрического или аналитического метода определения координат характерных точек границ земельных участков указываются только сведения о системе координат.

Необходимо отметить, что приказом Росреестра от 10.07.2015 № П/367                    «Об организации работ по представлению в орган кадастрового учета заявления о кадастровом учете и необходимых для кадастрового учета документов в виде межевого плана земельного участка в форме электронного документа»                              (далее – Приказ № П/367) утверждена 5 версия XML-схемы, используемой для формирования межевого плана в форме электронного документа, которая актуальна с 11.09.2015.

Обращаем внимание, что согласно таблице 13 Описание раздела «Исходные данные» Приказа № П/367 элемент «GeodesicBases» (Сведения о геодезической основе) межевого плана в форме электронного документа заполняется в соответствии с пунктом 34  Требований к подготовке межевого плана, при этом описание заполнения элемента «GeodesicBases» межевого плана в форме электронного документа также представлено в таблице 13 Описание раздела «Исходные данные» Приказа № П/367.

Вместе с тем, с 29.12.2015 в графах «6», «7», «8» реквизита «2» раздела «Исходные данные» межевого плана необходимо указывать сведения о состоянии (сохранности) соответственно наружного знака пункта, центра пункта, марки на дату выполненного при проведении кадастровых работ обследования и слова «сохранился», «не обнаружен» или «утрачен» в зависимости от их состояния, тогда как Приказом № П/367 не предусмотрено включение в элемент «GeodesicBases» межевого плана в форме электронного документа сведений о состоянии (сохранности) соответственно наружного знака пункта, центра пункта, марки на дату выполненного при проведении кадастровых работ обследования.

Таким образом, с 29.12.2015 при подготовке межевого плана в форме электронного документа в элемент «GeodesicBases» необходимо включать информацию не менее чем о трех пунктах государственной геодезической сети, использованных при выполнении кадастровых работ, при этом до внесения изменений в Приказ № П/367 элемент «GeodesicBases» межевого плана в форме электронного документа необходимо заполнять в соответствии с описанием заполнения данного элемента, приведенным в таблице 13 Описание раздела «Исходные данные» Приказа № П/367.

В этой связи, филиал учреждения считает возможным, с 27.01.2016 и до внесения изменений в Приказ № П/367 включение в состав приложения межевого плана электронного образа бумажного документа реквизита 2 раздела «Исходные данные» в виде файла в формате PDF в полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi, в графах «6», «7», «8» которого будут указаны сведения о состоянии (сохранности) соответственно наружного знака пункта, центра пункта, марки на дату выполненного при проведении кадастровых работ обследования и слова «сохранился», «не обнаружен» или «утрачен» в зависимости от их состояния.

Одновременно сообщаем, что Приказом № 842 раздел «Сведения об образуемых земельных участках и их частях» межевого плана был дополнен реквизитом 3.1 «Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения» следующего содержания:

| 3.1. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение земельного участка __________________________________________ |  |  |  |  |
|  | Источник образования |  | Сведения о частях земельных участков (территориях) включаемых в состав образуемого земельного участка |  |
|  | Кадастровый номер земельного участка (учетный номер кадастрового квартала) | Площадь (P), м2 | Обозначение | Площадь (P), м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 49.1 Требований к подготовке межевого плана в реквизит 3.1 раздела «Сведения об образуемых земельных участках и их частях» последовательно включаются сведения о каждом образуемом в результате перераспределения земельном участке, исходных земельных участках, участвующих в перераспределении, и территориях, включаемых в состав земельных участков, образуемых при перераспределении земельных участков и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. При образовании земельных участков путем перераспределения земельных участков и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в графе «2» реквизита 3.1 раздела «Сведения об образуемых земельных участках и их частях» указываются номер кадастрового квартала, в границах которого располагается территория, включаемая в состав таких образуемых земельных участков, и площадь такой территории.

В реквизите 3.1 раздела «Сведения об образуемых земельных участках и их частях» и на чертеже земельных участков и их частей:

- обозначение частей исходных земельных участков, включаемых в состав земельных участков, образуемых в результате перераспределения таких земельных участков, приводится в виде двоеточия, номера земельного участка в кадастровом квартале, наклонной черты и сочетания строчной буквы русского алфавита «п» с числом, записанным арабскими цифрами (например, :123/п5);

- обозначение территорий, включаемых в состав земельных участков, образуемых в результате перераспределения земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков приводится в виде двоеточия, заглавной буквы русского алфавита «Т», наклонной черты и сочетания строчной буквы русского алфавита «п» с числом, записанным арабскими цифрами (например, :Т/п1).

В случае если среди земельных участков, участвующих в перераспределении, расположенных в разных кадастровых кварталах, встречаются земельные участки с одинаковыми порядковыми номерами, в качестве обозначения частей таких исходных земельных участков, включаемых в состав образуемых земельных участков, применяются: двоеточие, порядковый номер кадастрового квартала в кадастровом районе, порядковый номер исходного земельного участка в кадастровом квартале, наклонная черта и сочетание строчной буквы русского алфавита «п» с числом, записанным арабскими цифрами (например, :010203:123:п1).

Для всех одновременно образуемых в результате перераспределения частей каждого исходного земельного участка применяется сквозная нумерация (например, от :123/п1 до :123/пi).

Территории, включаемые в состав образуемых в результате перераспределения земельных участков, нумеруются последовательно (например,       от :Т/п1 до :Т/пi).

Обращаем внимание, что порядок заполнения раздела «NewParcel» (Сведения об образуемых земельных участках и их частях) межевого плана в форме электронного документа описан в таблице 2 Описание раздела «Образование участков» Приказа № П/367.

При этом, Приказом № П/367 не предусмотрено включение в раздел «NewParcel» (Сведения об образуемых земельных участках и их частях) межевого плана в форме электронного документа реквизита 3.1 «Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения».

В этой связи, филиал учреждения считает возможным, с 27.01.2016 и до внесения изменений в приказ № П/367 включение в состав приложения межевого плана электронного образа бумажного документа реквизита 3.1 «Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения» в виде файла в формате PDF в полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi, в котором будут содержатся сведения, предусмотренные пунктом 49.1 Требований к подготовке межевого плана».

- Начальник отдела

- кадастрового учета № 1                                                                          И.И. Максименко

СОГЛАСОВАНО

- Заместитель директора                                                                                 А.И. Власенко

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_______ А.А. Бублик

- (IP 2572)